| 検 認 | 照 査 | 作 成 |
| --- | --- | --- |

| ソフトウェア管理番号 | SLS050015 | Ｖｅｒ． | D |
| --- | --- | --- | --- |

| 表 題 | 香港地下鉄TCL K＆DRL 新DRM対応 |
| --- | --- |

| 初 版 | A | 2020 - 12 - 10 |
| --- | --- | --- |
| 改 訂 |  | - - |

改　　訂

| 改訂 | 日付 | 内 容 | ｵｰﾀﾞｰNo. | 作 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2020/12/10 | 初版 | 90852 | 西浦／ |

目　次

1.	概要	3

2.	構成	4

2.1.	ハードウェア構成	4

2.2.	ソフトウェア構成	5

3.	機能	6

3.1.	機能説明	6

3.1.1.	LTE Modem通信モジュール	6

3.1.2.	編成間通信モジュール	7

4.	プログラム・インターフェース	8

4.1.	LTE modem通信	8

4.1.1.	物理層仕様	8

4.1.2.	伝送制御仕様	8

4.1.3.	Modemインターフェース	8

4.1.4.	RTTFメッセージ フォーマット	9

4.1.5.	CRC32算出	10

4.2.	編成間通信	12

4.2.1.	物理層仕様	12

4.2.2.	伝送制御仕様	12

4.2.3.	RTTFメッセージ 送信用専用フォーマット	12

概要

香港地下鉄DVAUにLTE modemを新たに接続し、LTE modemから受信したReal-Time

Transmission Facility(RTTF)のメッセージを編成間通信回線へ送信する。

新DRM System Interfaceが編成間通信回線に接続され、RTTFメッセージを編成間通信回線経由

で受信する。

TCL K（TCL線） 及び　DRL（ディズニーランド線）共に同様に変更する。

構成

ハードウェア構成

TIS/TMS CU

RS485 TMS通信回線

DVAU

DVAU1

PAA

RTTF メッセージ

RS232 旧EIDS用通信回線

RS485 編成間通信回線

NEW

DRM System

Interface

LTE

Modem

DVAU２

ソフトウェア構成

DVAU 2

RS232 旧EIDS用通信回線

LTE

Modem

LTE　Modem

通信モジュール

RTTFメッセージ

バッファ（最新1件のみ）

RS485 編成間通信回線

編成間

通信モジュール

機能

機能説明

LTE Modem通信モジュール

“RFFAE”送信

デリミタ受信済み

①

No

Yes

“00”or ”80”

受信

受信カウンタ　ー

デリミタ位置

＝１６

②

250ms Time Out

RTTFメッセージ

バッファステータス

にメッセージ在り(１)をセット

(1)メッセージ在り

(0)空き

(2)編成間通信送信済み

②

②

RTTFメッセージ

バッファに格納

RTTFメッセージ

バッファステータスス

OK

NG

②

CRC32判定

No

①

受信バッファの

CRC32計算

Yes

受信バッファクリア

受信カウンタクリア

デリミタ位置クリア

Yes

No

受信カウンタをデリミタ位置として保存

250ms Time Out

受信

①

デリミタ 0x1f

受信

1byte受信待ち

受信バッファ格納

受信カウンタ＋１

編成間通信モジュール

RTTFメッセージ

バッファステータス

に送信済み(２)をセット

Yes

No

RTTFメッセージ

バッファステータスス

(1)メッセージ在り

RTTFメッセージ

バッファからメッセージを取得

専用フォーマットで

エンコード

編成間通信へ送出

ポーリング

アドレス

Dh：RTTF

(0)空き

(2)編成間通信送信済み

プログラム・インターフェース

LTE modem通信

物理層仕様

電気的条件: RS-232

Baut Rate: 2400

Number of data bits: 8

Number of stop bits: 1

Parity : none

伝送制御仕様

無手順準拠

通信方式:  全二重

誤り制御方式: CRC32

Modemインターフェース

（初期化）

“RFFAE” + 0x0d(carriage return)の文字列をModemに送信する。

↓

“00”または”80”の文字列が返信されれば初期化完了とし、運用中となる。

タイムアウトは250msとし、タイムアウト後は”RFFAE”を再送する。

（運用中）

ModemからRTTFメッセージを随時受信する。

随時であるため、回線断やタイムアウトの判断は出来ず、

一度運用に入ると、初期化に戻る方法はない。

（フォールトログ）

要求仕様にはModemでエラーが発生時にフォールトログを作成する仕様があるが、

DVAUにはログ機能はない為、ログ機能は実装しない。

RTTFメッセージ フォーマット

(Message Structure)

| Character | TAP | Description | Encoded ※1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Sequence no | by 0x20 |
| 1 | 2 | Number of Chinese character | by 0x20 |
| 2-12 | 3 | Chinease Character low byte bit- mask | by 0x20 |
| 13-144 | 4 | Message content | No |
|  | 5 |  | No |
| 145 | 6 | Delimiter 0x1f | No |
| 146-147 | 7 | Index of opener and closer | by 0x20 |
| 148 | 8 | A-car No. | by 0x20 |
| 149-154 | 9 | CRC1 | by 0x30 |
| 155-160 |  | CRC2 (Reserved) | by 0x30 |

※1 0x20または0x30を加算しoffsetする。

Message Structureの内容には関与しない。

キャラクタ間タイムアウト(250ms)にて受信開始からTAP6 デリミタ（固定値0x1f）を認識後、

継続するTAP7～9の計15byteを受信した時点で、Message Structureの完成と判断する。

CRC32算出

計算範囲　TAP1～TAP8

TAP9 CRC1のみ使用し、CRC2は未使用である。

CRC32値は32bitで4byteとなるが、Message StructureのTAP9は6byteと

なっている。これはBase64のようなエンコードを行っている。

手順１）32bitを6bitづつMSBから区切り、6bit×6byteに分解する。

手順２）不足するbit33～36は0で補完する。

手順３）Base64の変換表は使用せず、0x30を加算する。

unsigned long crc32(unsigned char *p, int len)

{

unsigned long crc = 0;

int i;

for( i=0 ; i<len; i++,p++)

{

crc = (crc>>8)^crc32tab[*p^(crc&0xff)];

}

return crc;

}

static const unsigned long crc32tab[256] = {

0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba,

0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3,

0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,

0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91,

0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de,

0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,

0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec,

0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5,

0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,

0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b,

0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940,

0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,

0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116,

0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f,

0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,

0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d,

0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a,

0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,

0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818,

0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01,

0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,

0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457,

0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c,

0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,

0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2,

0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb,

0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,

0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9,

計算コード

0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086,

0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,

0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4,

0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad,

0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,

0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683,

0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8,

0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,

0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe,

0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7,

0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,

0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5,

0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252,

0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,

0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60,

0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79,

0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,

0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f,

0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04,

0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,

0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a,

0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713,

0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,

0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21,

0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e,

0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,

0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c,

0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45,

0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,

0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db,

0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0,

0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,

0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6,

0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf,

0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,

0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d,

};

編成間通信

物理層仕様

編成間通信仕様書を参照のこと。

伝送制御仕様

編成間通信仕様書を参照のこと。

RTTFメッセージ 送信用専用フォーマット

編成間通信仕様書を参照のこと。

(専用フォーマット)

| 0d | 0a | 0d | 0a | RTTF message | 00 | 00 | 0d | 0a | 0d | 0a | 0d | 0a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RTTF messageはLTEモデムからのMessage Structuerを無加工で格納する。